产品质量监督抽查实施细则

2024年阜康市车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

- 2024-  -  发布                                            2024-  -  实施

阜康市市场监督管理局

2024年阜康市车用柴油、车用尿素水溶液产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

车用柴油抽样数量不少于4L，其中检验样品2L，备用样品2L。

车用尿素水溶液产品抽样时，应随机抽取至少两个独立包装（总量不小于4L或4kg）的样品，其中一份作为检验样品，另一份作为备用样品。若为罐装或散装产品，抽样总量应不小于4L（4kg），其中检验样品不小于2L（2kg），备用样品量不小于2L（2kg）。

2 检验依据

表1  车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 多环芳烃含量 | NB/SH/T 0806-2022、NB/SH/T 0606-2019 |
| 3 | 运动粘度(20℃) | GB/T 265-1988 |
| 4 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 5 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 6 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2021 |
| 7 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 8 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |

表2 车用尿素水溶液

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB 29518-2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 20nD |  | GB/T 614-2021 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度 | GB 29518-2013 附录 B |
|  |  | 缩二脲 | GB 29518-2013 附录C |
|  |  | 醛类 | GB 29518-2013 附录D |
|  |  | 不溶物 | GB 29518-2013 附录E |
|  |  | 磷酸盐 | GB 29518-2013 附录F |
|  |  | 钙 | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |
|  |  | 钾 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016       车用柴油

GB 29518-2013       柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。