2025年阜康市车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查方案

2025年阜康市车用柴油、车用尿素水溶液产品

质量监督抽查方案

- 抽样方式

（一）抽样领域

车用柴油、车用尿素水溶液在伊宁市辖区内的流通领域和生产领域抽样。

（二）抽样型号或规格

车用柴油（Ⅵ）型号分为5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号，车用尿素水溶液无型号之分。

（三）样品要求

抽取样品应为同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。对于同一型号规格的同一产品，每家企业只抽取一批次。抽样基数应满足样品数量及相关产品标准规定。

（四）抽样形式

被抽查产品按产品标准中规定抽样方法、抽样基数及数量执行，抽样过程及样品数量要求详见表1。仓储企业和加油站的油罐取样点位见表2。

表1  抽查最小数量要求

| 序号 | 产品 品种 | 检验样品 数量 | 备用样 品数量 | 抽样过程要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用柴油 | 不少于2L | 不少于2L | 加油站抽样要求：1、在加油站抽样时，取样方法执行GB/T4756-2015《石油液体手工采样法》中附录B商业加油机的手工取样法，直接从加油机油枪中取样，盛装在铁桶、玻璃瓶或其它适宜的容器中。2、若所抽检的加油枪当天未对外加油，应通过加油枪将至少4升油品放入一个适宜的容器中，以润洗加油管线。所有润洗所用成品油由受检单位妥善处理。3、取样后应立即密闭样品容器后将容器倒置，在倒立位置保持30秒，检查容器是否有泄漏。如果观察到有泄漏，应更换新的容器并重新进行泄漏检查。4、抽样基数不少于其可以正常对外加油状态时的最低加油罐存量。 仓储企业抽样要求：取样方法执行GB/T4756-2015《石油液体手工采样法》。用取样器在成品罐中取样时，成品罐中的点样最小规定数应符合标准规定要求，将不同取样点位的样品等量混匀后盛装在铁桶、玻璃瓶或其它适宜的容器中。抽样基数不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。 |
| 2 | 车用尿素水溶液 | 不少于2 kg（L） | 不少于2 kg（L） | 取样方法执行GB29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS32）》中附录I。随机抽取2个独立包装（每个独立包装应不少于2 L或2kg）。罐装和散装样品抽样时，将所采样品混匀，用采样管抽取样品分装于两个清洁干燥、满足盛装样品要求的容器中密封。样品容器材质可以是：高密度聚乙烯（HDPE）、高密度聚丙烯（HDPP）、聚氟乙烯（PVF）和可溶性聚四氟乙烯（PFA）。1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。 |

表2车用柴油仓储企业和加油站的油罐取样点样最小规定数

| - 液位（L）/米 | - 取样的点数和位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 上部 | - 中部 | - 下部 |
| - L≤3 |  | - ● |  |
| - 3＜L≤4.5 | - ● |  | - ● |
| - L＞4.5 | - ● | - ● | - ● |

（五）检验样品获取方式

检验样品和备用样品以购买方式获取。

抽取样品的单价按照该产品的出厂价核算，样品数量按实际抽取的样品质量核算；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

二、企业生产规模划分

按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分，生产企业规模划分见表3。销售企业不做规模划分。

表3  生产企业规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、产品管理情况

本次抽查车用柴油、车用尿素水溶液不属于工业产品生产许可证管理产品。

- 抽查产品的标准体系状况

目前，在我国车用柴油执行的是GB19147-2016《车用柴油》标准中表3车用柴油（Ⅵ）的技术指标，可以满足“国Ⅵ”排放的要求。车用柴油型号规格分为5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号。

车用尿素水溶液产品执行标准为GB29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》，该标准修改采用ISO 22241-1：2006《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 AUS32 第1部分：质量要求》、ISO 22241-2：2006《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 AUS32 第2部分：试验方法》和ISO 22241-3：2008《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 AUS32 第3部分：处运输和储存》。

五、样品处置

（一）封样

抽要人员应按照产品标准所规定的最低抽样数量和储存容器，将所抽样品分装在符合标准规定的容器中密封保存，和受检单位代表检查封样无误后，在封条和样品标签上签字确认，封条贴于瓶口密封处。一份样品作为检验样品，另一份样品作为备用样品，并在封条上注明。

（二）样品携带

抽取的样品由抽样人员携带至检验机构。将所抽检验样品及备用样品，以及该样品抽样单、合格证等文书带回指定检验机构，应确保样品的物理、化学性状不被破坏。车用汽油、车用柴油样品在运输和搬运过程中应远离火源。

（三）现场取证

对抽查样品状态、产品库存及其他可能影响抽查结果的情形，采用抽样记录仪或其他合适方式进行现场取证，并将影像记录保留24个月。如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明，并留取影像记录。在加油站抽取车用汽油、车用柴油样品时应遵守企业的安全规定，在安全、防爆要求高的特定区域不得摄像、拍照。

现场取得的证据应包括（但不限于）：

（1）企业外观照片，若企业悬挂厂牌或店名的，应包含在照片内；

（2）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片或加盖公章的复印件；

（3）抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反应抽样基数）；

（4）抽样人员应对抽样现场、样品储藏环境以及库存样品数量进行视频或拍照记录；

（5）从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

（6）必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、合格证、随机部件等照片；

（7）封样完毕后，所封样品摆放整齐后的外观照片和封条近照；

（8）同时包含所封样品、抽样人员（两名）和被抽查企业人员的照片；

（9）受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

（10）每家企业至少拍摄清晰照片9-10张；

（11）抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

六、检验应注意的问题

样品应分类存放，以确保样品的物理、化学性质不发生改变。样品应存放于通风、阴凉处。检验过程中应按照产品标准要求及产品特性做好个人防护，安全操作。

检验结果数值修约按相关产品标准规定执行。

车用柴油产品检验时，多环芳烃含量可采用NB/SH/T 0606-2019进行测定，在有异议时以NB/SH/T 0806-2022方法为准。

七、工作分工

招商新疆质量检测技术研究院有限公司承担本次车用柴油、车用尿素水溶液产品的抽样和检验工作，此次监督抽查工作采取抽检分离工作方式，除现场检验外，抽样人员不得承担其抽样产品的检验工作。

抽查任务分工情况见表4。

表4  抽样检验工作分工

| 抽样机构 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 计划批次数 | 车用柴油13批次、车用尿素水溶液2批次，共15批次 |
| 检验机构 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 |
| 计划批次数 | 车用柴油13批次、车用尿素水溶液2批次，共15批次 |

八、进度要求

根据监督抽查工作进度要求，任务分工以及各阶段工作的时间节点见表5。

表5  抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 任务实施机构按照工作手册汇总上报。 （具体时间以通知文件为准） | 结果上报 |

九、其他注意事项

（一）本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《2025年阜康市车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》执行。

（二）本次监督抽查抽样过程需进行影像记录（禁止使用拍照设备的厂区除外）。

（三）采样时，严格遵守生产企业厂区安全规定，严防爆炸、火灾、窒息、中毒、腐蚀、冻伤等安全事故发生。

（四）实行抽、检工作分离工作模式，抽样人员不参与检验工作。

十、结论用语

1．经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2025年阜康市车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

2．经抽样检验，××项目不符合××标准，依据2025年阜康市车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。